厦门市疾病预防控制中心

关于采购副楼实验室改造项目的公告

各潜在报价人：

根据工作安排，我中心需采购副楼实验室改造项目，具体要求如下：

# 一、报价人资质要求：

1.报价人应在中华人民共和国合法注册，具有独立承担民事责任的能力，必须提供法人营业执照有效复印件。

2.财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

2.1 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）：①报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照采购时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应选择提供2024年1月1日以来开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明备注有效期的，必须在有效期内，否则为无效资信证明）。鉴于部分报价人上一年度的财务报告尚未完成编制，报价人选择提供上一年度的财务报告的，提供2023年或2024年的年度财务（审计）报告均视为符合要求。

2.2 依法缴纳税收证明材料：①报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： a.采购时间前（不含采购时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供采购时间前六个月（不含采购时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 b.采购时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供采购时间当月的税收凭据复印件。 c. 采购时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2.3 依法缴纳社会保障资金证明材料：①报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： a.采购时间前（不含采购时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供采购时间前六个月（不含采购时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 b.采购时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供采购时间当月的社会保险凭据复印件。 c.采购时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

以上序号2.1、2.2、2.3资格条件可以采取“信用承诺制”，报价人提供资格承诺函（格式见后）的即可参加采购活动，在报价文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。报价人应当遵循诚实信用原则，不得虚假承诺，报价人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，应依法承担相应的法律责任。

3.报价人代表应提供身份证有效复印件（正反面均需复印），报价人代表若不是企业法定代表人的应同时提供企业法定代表人的授权书原件。

4.报价人在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）可以查询，近3年内没有重大违法记录。（提供查询记录截图）

5.报价人在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未接受过行政处罚或有不良记录。（提供书面承诺）

6.本项目不接受联合体报价响应。

# 二、技术和服务要求：

1.工程清单和技术要求表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆木板墙及地板装饰 | 平方米 | 115 | 施工高度3米-4米 要求： 1、需搭脚手架； 2、施工人员≥3人； 3、施工时间≤3天； |
| 2 | 拆石膏板和铝合金吊顶 | 平方米 | 255 | 施工高度4米 要求： 1、需搭脚手架； 2、施工人员≥4人； 3、施工时间≤4天； |
| 3 | 敲除地板瓷砖 | 平方米 | 255 | 原瓷砖约10公分厚 要求： 1、施工人员≥4人； 2、施工时间≤5天； |
| 4 | 补窗户切砖及做防水(20升) | 个 | 2 | 原窗体规格0.55米*1.53米， 要求： 1、使用火砖封堵； 2、施工人员≥1人； 3、施工时间≤2天； 4、需使用防水材料做防水处理，防水材料用量不少于20升； 5、报价人使用的防水材料参数符合下列要求： 表干时间 ≤ 7h 实干时间 ≤ 20h 拉伸强度 ≥2.1Mpa 断裂伸长率≥510% 粘结强度≥1.0Mpa 不透水性 0.3Mpa，≥30min，不透水 |
| 5 | 敲除砖墙 | 平方米 | 175 | 墙体规格厚度0.25米，高3.9米 要求： 1、需搭脚手架 2、施工人员≥4人 3、施工时间≤4天 |
| 6 | 改装自来水及排污水 | 项 | 1 | 污水管要求：使用外径11厘米，PVC管，厚度3.2厘米，长度≥16米 自来水管要求：使用外径2.5厘米，PPR管，长度≥12米 |
| 7 | 铺设自流平 | 平方米 | 230 | 要求： 1、自流平厚度不小于0.05毫米，自流平砂浆用量≥60包（20公斤/包）； 2、报价人使用的自流平砂浆参数符合下列要求： 初始流动度 ≥135mm； 20min流动度 ≥130mm； 拉伸粘结强度 ≥1.8Mpa； 尺寸变化率 在-0.1%～+0.1%之间 24h抗压强度 ≥15Mpa 24h抗折强度 ≥4.0Mpa 28d抗压强度（强度等级C25） ≥28MPa 28d抗折强度（强度等级F4） ≥10Mpa 耐磨性 ≤220mm³ |
| 8 | 土头二次搬运 | 平方米 | 255 | 要求： 1、搬运工具采取必要措施保护环境； 2、符合甲方规章制度； |
| 9 | 土头清运 | 车 | 15 | 要求： 1、符合甲方的规章制度； 2、使用土方车，符合建筑、环保、交通等相关法规； |
| 10 | 拆门 | 个 | 2 | 要求：拆除1个不锈钢栅栏门和1个不锈钢防盗门 |
| 11 | 安装吊顶 | 平方米 | 63 | 要求： 1、使用铝合金集成板，规格600mm*600mm； 2、主龙骨间距1000mm，吊顶主龙骨间距800mm-1200mm，副龙骨间距400mm； 3、报价人使用的铝合金集成板参数符合下列要求： 产品厚度 ≥0.6mm 最小局部膜厚≥60微米 漆膜硬度 ≥2H |
| 12 | 电箱及消防管封石膏板 | 项 | 1 | 要求：石膏板厚度0.8厘米，轻钢龙骨厚度0.6厘米 |
| 13 | 钢化玻璃 | 块 | 2 | 要求： 1、规格7.5米 X 3.2米，厚度≥8毫米； 2、使用超白色玻璃； 3、通过CCC认证； |
| 14 | 钢制防盗门 | 樘 | 1 | 要求：门宽1500mm高2200mm（包含敲打门洞和灌水泥沙浆），报价人提供的产品需符合安全等级符合GB17565《防盗安全门通用技术条件》的3级或者和其等同级别 |
| 15 | 钢制防盗门 | 樘 | 1 | 要求：门宽1250mm高2200mm（包含敲打门洞和灌水泥沙浆），报价人提供的产品需符合安全等级符合GB17565《防盗安全门通用技术条件》的3级或者和其等同级别 |
| 16 | 钢制防盗门 | 樘 | 1 | 要求：门宽1800mm高2200mm（包含敲打门洞和灌水泥沙浆），报价人提供的产品需符合安全等级符合GB17565《防盗安全门通用技术条件》的3级或者和其等同级别 |
| 17 | 钢制防盗门 | 樘 | 1 | 要求：门宽1000mm高2200mm（包含敲打门洞和灌水泥沙浆），报价人提供的产品需符合安全等级符合GB17565《防盗安全门通用技术条件》的3级或者和其等同级别 |
| 18 | LED灯 | 个 | 6 | 要求： LED灯板，要求规格600mm*600mm，瓦数≥60瓦 |
| 19 | 窗户改装 | 个 | 5 | 要求： 1、304不锈钢黑钛金钢化玻璃窗（高1.55宽0.55） 2、封闭玻璃窗，不可打开 |
| 20 | 灯线改造 | 项 | 1 | 灯线要求： 2.5平方电线 |
| 21 | 开关插座含安装 | 个 | 4 | 要求： 1、尺寸86mm x 86mm 2、10A插座 3、插座为PC材料 |
| 22 | 大厅石膏板临时隔墙的设立和拆除 | 平方米 | 65 | 要求： 1、长度21米高度3米 2、厚度≥0.8厘米 |
| 23 | 铲旧墙涂料 | 平方米 | 96 | 施工高度≥3米 要求： 1、需搭脚手架施工 2、需采取防护措施防止扬尘 |
| 24 | 墙面批腻子粉 | 平方米 | 96 | 要求： 1、次数≥3遍 2、腻子粉材料要求，漆无味无色，要求用量≥55包(20公斤/包) |
| 25 | 墙面打磨粉刷 | 平方米 | 96 | 要求：1、需搭脚手架 2、外墙乳胶漆，厚度≥0.03mm，用量≥2桶(24公斤/桶) 3、报价人使用的外墙乳胶漆符合下列参数要求： 对比率（白色和浅色） ≥0.9 透水性 ≤1.0 耐沾污性（白色和浅色） ≤8 低温成膜性 5℃成膜无异常 耐人工气候老化性 ≥300h不起泡、不剥落、无裂纹 VOC含量 ≤50g/L 甲醛含量 ＜10mg/kg 苯系物含量 ＜50mg/kg 总铅(Pb)含量 ＜5mg/kg 汞（Cr）含量 ＜1mg/kg 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 ＜5mg/kg |

2.报价人需提供书面承诺，承诺开展工程清单和技术要求表中所有改造项目，且提供的各项改造项目满足表中全部要求，书面承诺材料需加盖公章。

3.报价人需提供下列佐证材料：

①报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目1中施工人员身份证复印件，并加盖报价人公章。

②报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目2中施工人员身份证复印件，并加盖报价人公章。

③报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目3中施工人员身份证复印件，并加盖报价人公章。

④报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目4中施工人员身份证复印件，并加盖报价人公章。

⑤报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目5中施工人员身份证复印件，并加盖报价人公章。

⑥报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目4中，所使用防水材料的品牌信息和厂家信息，并提供检测报告原件或复印件佐证产品符合表格中参数要求，上述材料均需加盖报价人公章。

⑦报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目7中，所使用自流平砂浆的品牌信息和厂家信息，并提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告原件复印件佐证（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）产品符合表格中参数要求，上述材料均需加盖报价人公章。

⑧报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目11中，所使用铝合金集成板的品牌信息和厂家信息，并提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告原件复印件佐证（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）产品符合表格中参数要求，上述材料均需加盖报价人公章。

⑨报价人需提供人员工程清单和技术要求表项目25中，所使用外墙乳胶漆的品牌信息和厂家信息，并提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告原件复印件佐证（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）产品符合表格中参数要求，上述材料均需加盖报价人公章。
  三、商务条件要求：

### （一）报价要求

1.本项目为交钥匙项目，总报价为完成本项目所有改造项目且经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：人工费、差旅费、交通费、技术支持、人员培训、利润、税费等一切费用。报价人应充分考虑可能出现的其他风险,并在本次报价中自行考虑。

2.报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

3.本次项目为整体采购，采购人不接受有选择性的报价方案和报价。报价内容必须包含采购公告中列明的各项要求。

4.报价人单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交之后不得再向采购人收取任何费用。

### （二）验收和支付要求

1.验收依据：采购公告、报价文件、合同及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2.因验收不合格导致延误工期的，采购人有权终止合同，不向成交报价人支付任何费用，且成交报价人需按其报价的两倍赔偿采购人的损失。

3.本项目需经第三方工程审核，项目验收后，以审核价格支付项目款。

### （三）项目其他要求

1.成交报价人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目的工作。本项目不接受挂靠， 也不得转包、分包给他人，一经发现，采购人有权立即终止合同，且成交报价人应承担给采购人造成的一切损失。

2.报价人所提供的技术方案必须是自身合法设计的或通过正当合法来源获得的方案，并对之具有完全所有权；任何有关方案的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任及费用或法律责任，均由报价人承担。

3.报价人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，类似项目经验。

4.本项目的管理班子成员如因违法、犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要更换人员，所更换人员的资格、业绩和信誉不得低于成交时所承诺的条件，且必须经过采购人的同意。

5.成交报价人应严格依据服务内容要求及报价文件所做承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次服务的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

6.在项目实施期间，成交报价人应对拟投入的所有人员安全负全部责任，若发生安全事故，承担全部责任。

7.交付地点：厦门市集美区盛光路685号厦门市疾病预防控制中心。

8.改造工期：自合同签订之日起20个日历日内完成

四、其他注意事项：

1.潜在报价人须在本公告发布之日起至2025年5月22日17:00前按以下方式进行报名，我中心才接受潜在报价人递交的报价文件，否则有权拒绝。

报名联系人：林先生；电话：0592-2020612；电子邮箱：646717725@qq.com（通过发送电子邮件完成报名，邮件报名填写内容：项目名称、报价人全称、通信地址、姓名、手机、电子邮箱）。

2.本项目要求报价人提供报价文件一份及电子档一份（盖章扫描版及WORD版，并以光盘或U盘形式存储，存储介质需标明报价人名称、项目名称），以上所有资料均应密封递交。

3.报价文件递交要求：

现场递交资料地点：厦门市集美区盛光路685号厦门市疾病预防控制中心2楼203室。

报价文件现场递交截止时间：公告发布之日起至2025年5月22日17:00。

4.密封盖章报价文件须提交的资料包括但不限于以下内容：

①本公告中“报价人资质要求”的所有材料；

②报价一览表、项目清单报价表、施工组织方案【注：需完全满足本公告中“技术和服务要求”的所有要求】。

注：以上报名资料缺一不可，请各潜在报价人仔细阅读准备，不满足上述规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其报价将被拒绝，以上资格证明文件加盖报价人公章，原件备查。

厦门市疾病预防控制中心

2025年5月19日

资格承诺函

致：厦门市疾病预防控制中心

我单位参与副楼实验室改造项目的采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合采购公告资格要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合采购公告资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合采购公告资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：       年      月      日

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.报价人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购公告要求提供相应的证明材料。

2.报价人可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按采购公告要求提供财务状况报告。